Демонстрационное оборудование в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в части мероприятия по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

| № п/п | Наименование, товарный знак | Технические, качественные, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Демонстрационное оборудование (по химии) | Состав комплекта: 1. Штатив демонстрационный химический. Предназначен для сборки учебных экспериментальных установок на демонстрационном столе кабинета химии. Штатив при проведении демонстрационных экспериментов в лаборатории обеспечивает закрепление на различной высоте и под разными углами предметов, приспособлений и устройств, необходимых для проведения опытов. Опора треугольной формы: 1 шт. Стержень большой: 2 шт. Длина: 600 мм. Стержень малый: 1 шт. Длина: 250 мм. Муфты крепежные: 4 шт. Лапа зажимающая плоская: 1 шт. Лапа зажимающая с тремя захватами: 1 шт. Лапа зажимающая с цепью: 1 шт. Держатель бюреток: 1 шт. Кольцо малое со стержнем: 1 шт. Наружный диаметр: 60 мм. Кольцо большое со стрежнем: 1 шт. Наружный диаметр: 90 мм. 2. Комплект мерных колб малого объема. Назначение: демонстрационные опыты. Шаг объема колб: 100 мл. (минимальный) Минимальный объём колбы: 100 мл. Количество колб: 2 шт. Материал колб: стекло. 3. Набор флаконов. Назначение: хранение растворов реактивов. Количество флаконов: 10 шт. Материал флаконов: стекло. Пробка для каждого флакона. Объем флакона: 250 мл. 4. Фарфоровая ступка с пестиком. Назначение: для размельчения крупных фракций веществ и приготовления порошковых смесей. Диаметр дна: 60 мм. Наибольший наружный диаметр: 100 мм. Высота: 45 мм. Глубина ступки: 37 мм. Длина пестика: 108 мм. 5. Комплект термометров. Термометр предназначен для использования в общеобразовательных учреждениях на уроках химии, для измерения температуры при подготовке и проведении экспериментов, проведении лабораторных работ по калориметрии, удельной теплоемкости воды, температуры кипения различных жидкостей. Количество термометров в комплекте: 2 шт. Диапазон измерений 1: от 0 °С до 100 °С. Диапазон измерений 2: от 0 °С до 360 °С Цена деления шкалы: 1ºС. |